Broj: 01-09/22

Vareš, 31.01.2022. godine

Na osnovu člana 68., stav 1. i 2. Zakona o vodama (Službene novine Federacije BiH, broj  70/06), člana 23. Stav 2., Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/2007),  Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva - u daljem tekstu Pravilnik  ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/12), i člana 22 Statuta Općine Vareš – Prećišćen tekst broj 01-162/12 od 11.09.2012 godine Općinsko vijeće Vareš, na svojoj 12. sjednici održanoj 31.01.2022 godine, donosi

ODLUKU
o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „ JARČIĆI SAŠKI“, općina Vareš

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

( Predmet Odluke )

Ovom Odlukom utvrđuju se granice zone sanitarne zaštite, zaštitne mjere, izvori i način finansiranja zaštitnih mjera za izvoriša „Jarčići-Saški“ i pripadajućih vodnih objekata u sistemu vodosnabdjevanja i kaznene odredbe za povredbu odredaba ove Odluke.

(2) Ova odluka donosi se u cilju zaštite pitkih podzemnih voda koje se planiraju koristiti za potrebe vodosnabdijevanja naselja Vareš Majdan, općina Vareš (stanovništva) od svih vidova zagađenja i štetenih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Član 2.

(Razlozi za  donošenje Odluke)

Odredbe Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za  izvorišta „Jarčići-Saški“ (u daljem tekstu: Odluka) odnose se na pitku vodu izvorišta „Jarčići-Saški“ iz kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće naseljenog mjesta Vareš Majdan, općina Vareš.

I. ZAŠTIĆENO  PODRUČIJE

Član 3.

(Uspostavljanje zone zaštite)

## Zone zaštite izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2

Uspostavljanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zabrane ili ograničenja pojedinih ljudskih aktivnosti, koje mogu ugroziti kvantitativne i kvalitativne karakteristike izvorišta ili čak njegovu daljnju egzistenciju.

Zone sanitarne zaštite izvorišta Jarčića 1,2,3 i Saški 1,2 utvrđene su u skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 88/12) (u daljem tekstu Pravilnik)  koja se odnose na izvorišta vode u karstnim akviferima.

U skladu sa navedenim, za  izvorišta Jarčića 1,2,3 i Saški 1,2 uspostavljaju se četiri zaštitne zone (član 5.stav 2. Pravilnika):

- I zaštitna zona – zona najstrožijeg režima zaštite;

- II zaštitna zona – zona ograničenog režima zaštite;

- III zaštitna zona – zona sa umjerenim zabranama i ograničenjima;

- IV zaštitna zona – zona sa preventivnim zabranama i ograničenjima;

Zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 prikazane su na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000, R=1:1000 (grafički prilozi br.10).

PRVA ZAŠTITNA ZONA

- Izvorište Jarčići 1

Granica prve zaštitne zone izvorišta Jarčići 1 određena je u skladu sa članom 7. stav (1), (2), (3), (4) i (5)  Pravilnika .

Prva zaštitna zona obuhvata prostor u neposrednoj zoni izvorišta Jarčići 1 oko vodozahvatnih objekata. Vanjske konture prve zaštitne zone su predstavljene sljedećim tačkama:

| IZVORIŠTE "JARČIĆI 1" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| I1 | 6523473.981 | 4890759.355 |  |
| I2 | 6523467.210 | 4890808.894 |  |
| I3 | 6523417.670 | 4890802.124 |  |
| I4 | 6523424.441 | 4890752.584 |  |

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 1 obuhvata dio parcele označene kao k.č. br. 1662/1 K.O. Dragovići, općina Vareš.

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 1 nije propisno ograđena ogradom visine 2 m i obilježena tablom.

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 1 predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima.

Prva zaštitna zona obuhvatat će prostor u neposrednoj zoni izvorišta Jarčići 1.

Ukupna površina I zaštitne zone izvorišta Jarčići 1 iznosi P=2500.00 m², dok je obim ovoga područja O=200.00 m.

Situacioni položaj prve zaštitne zone izvorišta Jarčići 1 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000, R=1:1000 (grafički prilog br.10).

- Izvorište Jarčići 2

Granica prve zaštitne zone izvorišta Jarčići 2 određena je u skladu sa članom 7. stav (1), (2), (3), (4) i (5)  Pravilnika .

Prva zaštitna zona obuhvata prostor u neposrednoj zoni izvorišta Jarčići 2 oko vodozahvatnih objekata. Vanjske konture prve zaštitne zone su predstavljene sljedećim tačkama:

| IZVORIŠTE "JARČIĆI 2" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| I5 | 6523081.719 | 4890757.761 |  |
| I6 | 6523074.948 | 4890807.300 |  |
| I7 | 6523025.408 | 4890800.529 |  |
| I8 | 6523032.179 | 4890750.990 |  |

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 2 obuhvata dio parcele označene kao k.č. br. 1498 K.O. Dragovići, općina Vareš.

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 2 nije propisno ograđena ogradom visine 2 m i obilježena tablom.

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 2 predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima.

Prva zaštitna zona obuhvatat će prostor u neposrednoj zoni izvorišta Jarčići 2.

Ukupna površina I zaštitne zone izvorišta Jarčići 2 iznosi P=2500.00 m², dok je obim ovoga područja O=200.00 m.

Situacioni položaj prve zaštitne zone izvorišta Jarčići 2 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000, R=1:1000 (grafički prilog br.10).

- Izvorište Jarčići 3

Granica prve zaštitne zone izvorišta Jarčići 3 određena je u skladu sa članom 7. stav (1), (2), (3), (4) i (5)  Pravilnika .

Prva zaštitna zona obuhvata prostor u neposrednoj zoni izvorišta Jarčići 3 oko vodozahvatnih objekata. Vanjske konture prve zaštitne zone su predstavljene sljedećim tačkama:

| IZVORIŠTE "JARČIĆI 3" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| I9 | 6522971.876 | 4890795.614 |  |
| I10 | 6522959.371 | 4890844.025 |  |
| I11 | 6522910.960 | 4890831.520 |  |
| I12 | 6522923.465 | 4890783.109 |  |

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 3 obuhvata dio parcele označene kao k.č. br. 1498 K.O. Dragovići, općina Vareš.

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 3 nije propisno ograđena ogradom visine 2 m i obilježena tablom.

Prva zaštitna zona izvorišta Jarčići 3 predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima.

Prva zaštitna zona obuhvatat će prostor u neposrednoj zoni izvorišta Jarčići 3.

Ukupna površina I zaštitne zone izvorišta Jarčići 3 iznosi P=2500.00 m², dok je obim ovoga područja O=200.00 m.

Situacioni položaj prve zaštitne zone izvorišta Jarčići 3 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000, R=1:1000 (grafički prilog br.10).

- Izvorište Saški 1

Granica prve zaštitne zone izvorišta Saški 1 određena je u skladu sa članom 7. stav (1), (2), (3), (4) i (5)  Pravilnika .

Prva zaštitna zona obuhvata prostor u neposrednoj zoni izvorišta Saški 1 oko vodozahvatnih objekata. Vanjske konture prve zaštitne zone su predstavljene sljedećim tačkama:

| IZVORIŠTE "SAŠKI 1" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| I13 | 6524039.602 | 4889160.258 |  |
| I14 | 6524071.250 | 4889198.968 |  |
| I15 | 6524032.540 | 4889230.615 |  |
| I16 | 6524000.893 | 4889191.905 |  |

Prva zaštitna zona izvorišta Saški 1 obuhvata dio parcele označene kao k.č. br. 1413/1 K.O. Planinica, općina Vareš.

Prva zaštitna zona izvorišta Saški 1 nije propisno ograđena ogradom visine 2 m i obilježena tablom.

Prva zaštitna zona izvorišta Saški 1 predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima.

Prva zaštitna zona obuhvatat će prostor u neposrednoj zoni izvorišta Saški 1.

Ukupna površina I zaštitne zone izvorišta Saški 1 iznosi P=2500.00 m², dok je obim ovoga područja O=200.00 m.

Situacioni položaj prve zaštitne zone izvorišta Saški 1 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000, R=1:1000 (grafički prilog br.10).

- Izvorište Saški 2

Granica prve zaštitne zone izvorišta Saški 2 određena je u skladu sa članom 7. stav (1), (2), (3), (4) i (5)  Pravilnika .

Prva zaštitna zona obuhvata prostor u neposrednoj zoni izvorišta Saški 2 oko vodozahvatnih objekata. Vanjske konture prve zaštitne zone su predstavljene sljedećim tačkama:

| IZVORIŠTE "SAŠKI 2" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| I17 | 6523916.771 | 4888985.864 |  |
| I18 | 6523948.419 | 4889024.574 |  |
| I19 | 6523909.709 | 4889056.221 |  |
| I20 | 6523878.062 | 4889017.511 |  |

Prva zaštitna zona izvorišta Saški 2 obuhvata dio parcela označenih kao k.č. br. 1413/1 i k.č. br.1529 a sve K.O. Planinica, općina Vareš.

Prva zaštitna zona izvorišta Saški 2 nije propisno ograđena ogradom visine 2 m i obilježena tablom.

Prva zaštitna zona izvorišta Saški 2 predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima.

Prva zaštitna zona obuhvatat će prostor u neposrednoj zoni izvorišta Saški 2.

Ukupna površina I zaštitne zone izvorišta Saški 2 iznosi P=2500.00 m², dok je obim ovoga područja O=200.00 m.

Situacioni položaj prve zaštitne zone izvorišta Saški 2 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000, R=1:1000 (grafički prilog br.10).

DRUGA ZAŠTITNA ZONA

- Izvorište Jarčići 1,2,3

Područje druge zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 obuhvata prostor od vanjske granice prve zaštitne zone. Granica druge zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 određena je u skladu sa članom 7. stav (6) i (7)  Pravilnika .

Vanjska granica druge zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 definisana je sljedećim prelomnim tačkama:

| IZVORIŠTE "JARČIĆI 1, 2, 3" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| II1 | 6523513.567 | 4891269.133 |  |
| II2 | 6523413.629 | 4891300.063 |  |
| II3 | 6523246.622 | 4891166.531 |  |
| II4 | 6523144.282 | 4891142.853 |  |
| II5 | 6522991.934 | 4891100.027 |  |
| II6 | 6522812.698 | 4891072.270 |  |
| II7 | 6522533.406 | 4891097.646 |  |
| II8 | 6522550.606 | 4890947.444 |  |
| II9 | 6522574.942 | 4890809.325 |  |
| II10 | 6522605.802 | 4890659.426 |  |
| II11 | 6522574.325 | 4890549.624 |  |
| II12 | 6522597.778 | 4890424.708 |  |
| II13 | 6522628.771 | 4890296.075 |  |
| II14 | 6522775.155 | 4890335.535 |  |
| II15 | 6522843.998 | 4890321.904 |  |
| II16 | 6522976.165 | 4890413.506 |  |
| II17 | 6523114.203 | 4890492.009 |  |
| II18 | 6523293.805 | 4890540.287 |  |
| II19 | 6523401.437 | 4890587.917 |  |
| II20 | 6523521.701 | 4890621.514 |  |
| II21 | 6523702.220 | 4890614.533 |  |
| II22 | 6523638.919 | 4890753.015 |  |
| II23 | 6523581.240 | 4890989.366 |  |

Ukupna površina druge zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 iznosi P=0.71 km², dok je obim ovoga područja O=3.74 km.

Situacioni položaj druge zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000 (grafički prilog br.10).

Druga zaštitna zona izvorišta Jarčići 1,2,3 predstavlja zonu ograničenog režima zaštite.

Unutar druge zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 ima potencijalnih zagađivača izvorišta.

Drugu zaštitnu zonu izvorišta Jarčići 1,2,3 potrebno je označiti propisno tablama.

Druga zaštitna zona izvorišta Jarčići 1,2,3 obuhvata sljedeće parcele:

K.O. Dragovići:

dio k.č.br.1498, k.č.br.1674, k.č.br.1673, k.č.br.1675, k.č.br.1676, dio k.č.br.1677, dio k.č.br.1678, k.č.br.1672, k.č.br.1671, k.č.br.1668/1, dio k.č.br.1670, dio k.č.br.1669, dio k.č.br.1668/2, dio k.č.br.1667, k.č.br.1666, k.č.br.1665, k.č.br.1664, dio k.č.br.1662/1, dio k.č.br.1663

- Izvorište Saški 1,2

Područje druge zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 obuhvata prostor od vanjske granice prve zaštitne zone. Granica druge zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 određena je u skladu sa članom 7. stav (6) i (7)  Pravilnika .

Vanjska granica druge zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 definisana je sljedećim prelomnim tačkama:

| IZVORIŠTE "SAŠKI 1,2 " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| II24 | 6524154.417 | 4888798.195 |  |
| II25 | 6524043.721 | 4888684.459 |  |
| II26 | 6523797.313 | 4888621.967 |  |
| II27 | 6523609.692 | 4888711.955 |  |
| II28 | 6523494.455 | 4888851.764 |  |
| II29 | 6523444.490 | 4888876.015 |  |
| II30 | 6523589.295 | 4888997.712 |  |
| II31 | 6523718.373 | 4889048.635 |  |
| II32 | 6523728.915 | 4889128.088 |  |
| II33 | 6523787.202 | 4889257.319 |  |
| II34 | 6523839.267 | 4889329.263 |  |
| II35 | 6524103.250 | 4889246.342 |  |
| II36 | 6524211.458 | 4889081.966 |  |
| II37 | 6524182.938 | 4888940.080 |  |

Ukupna površina druge zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 iznosi P=0.33 km², dok je obim ovoga područja O=2.27 km.

Situacioni položaj druge zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000 (grafički prilog br.10).

Druga zaštitna zona izvorišta Saški 1,2 predstavlja zonu ograničenog režima zaštite.

Unutar druge zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 nema potencijalnih zagađivača izvorišta.

Drugu zaštitnu zonu izvorišta Saški 1,2 potrebno je označiti propisno tablama.

Druga zaštitna zona izvorišta Saški 1,2 obuhvata sljedeće parcele:

K.O. Dragovići:

dio k.č.br.2117, dio dio k.č.br.1819, dio dio k.č.br.1824, k.č.br.1825, k.č.br.1849/2, dio k.č.br.1826, dio k.č.br.1818, dio k.č.br.1816, dio k.č.br.1813

K.O. Planinica:

dio k.č.br.1542, dio k.č.br.1413/1, dio k.č.br.1424, dio k.č.br.1423/1, dio k.č.br.1421, dio k.č.br.1422, dio k.č.br.1420, dio k.č.br.1541, dio k.č.br.2117, k.č.br.1425, k.č.br.1541, k.č.br.1543, k.č.br.1545, k.č.br.1553, k.č.br.1552, dio k.č.br.1554, k.č.br.1546, k.č.br.1549, k.č.br.1548, k.č.br.1547, dio k.č.br.1555/1, k.č.br.1551, k.č.br.1550, k.č.br.1535, k.č.br.1536, k.č.br.1540, dio k.č.br.1555/2, dio k.č.br.1556/1, dio k.č.br.1557, k.č.br.1539, dio k.č.br.1534, dio k.č.br.1532, dio k.č.br.1529, k.č.br.1530

TREĆA ZAŠTITNA ZONA

- Izvorište Jarčići 1,2,3

Područje treće zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 obuhvata prostor od vanjske granice druge zaštitne zone do vanjske granice treće zaštitne zone.

Granica treće zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 određena je u skladu sa članom 7. stav (8) i (9)  Pravilnika .

Unutrašnja granica treće zaštitne zone je definisana vanjskom granicom druge zaštitne zone.

Vanjska granica treće zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 definisana je sljedećim prelomnim tačkama:

| IZVORIŠTE "JARČIĆI 1, 2, 3" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| III1 | 6523702.220 | 4890614.533 |  |
| III2 | 6523872.295 | 4890390.912 |  |
| III3 | 6524045.957 | 4890099.981 |  |
| III4 | 6524042.303 | 4890027.130 |  |
| III5 | 6523900.596 | 4890030.368 |  |
| III6 | 6523791.806 | 4890027.147 |  |
| III7 | 6523692.686 | 4890051.711 |  |
| III8 | 6523435.883 | 4889937.548 |  |
| III9 | 6523237.170 | 4889831.411 |  |
| III10 | 6523090.348 | 4889760.654 |  |
| III11 | 6522958.007 | 4889758.242 |  |
| III12 | 6522906.270 | 4889740.809 |  |
| III13 | 6522823.656 | 4889808.375 |  |
| III14 | 6522826.512 | 4889919.825 |  |
| III15 | 6522732.729 | 4889979.575 |  |
| III16 | 6522663.016 | 4890088.130 |  |
| III17 | 6522628.771 | 4890296.075 |  |

Ukupna površina treće zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 iznosi P=0.75 km², dok je obim ovoga područja O=3.78 km.

Situacioni položaj treće  zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000 (grafički prilog br.10).

Treća zaštitna zona izvorišta Jarčići 1,2,3 predstavlja zonu sa umjerenim zabranama i ograničenjima.

Unutar treće zone izvorišta Jarčići 1,2,3 ima potencijalnih zagađivača izvorišta.

Treću zaštitnu zonu izvorišta Jarčići 1,2,3 potrebno je označiti propisno tablama.

Treća zaštitna zona izvorišta Jarčići 1,2,3 obuhvata sljedeće parcele:

K.O. Dragovići, općina Vareš

dio k.č.br.1498, dio k.č.br.1678, dio k.č.br.1677, dio k.č.br.1670, dio k.č.br.1669, dio k.č.br.1668/2, dio k.č.br.1667, dio k.č.br.1665, dio k.č.br.1694, dio k.č.br.1703, dio k.č.br.1702/1, k.č.br.1702/2, dio k.č.br.1732, dio k.č.br.1734, dio k.č.br.1701, k.č.br.1700, dio k.č.br.1748/1

- Izvorište Saški 1,2

Područje treće zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 obuhvata prostor od vanjske granice druge zaštitne zone do vanjske granice treće zaštitne zone.

Granica treće zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 određena je u skladu sa članom 7. stav (8) i (9)  Pravilnika .

Unutrašnja granica treće zaštitne zone je definisana vanjskom granicom druge zaštitne zone.

Vanjska granica treće zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 definisana je sljedećim prelomnim tačkama:

| IZVORIŠTE "SAŠKI 1,2 " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| III18 | 6523444.490 | 4888876.015 |  |
| III19 | 6523320.636 | 4888940.442 |  |
| III20 | 6523154.400 | 4889026.916 |  |
| III21 | 6523399.120 | 4889202.261 |  |
| III22 | 6523640.986 | 4889375.560 |  |
| III23 | 6523923.875 | 4889578.254 |  |
| III24 | 6524202.402 | 4889304.874 |  |
| III25 | 6524466.493 | 4889045.663 |  |
| III26 | 6524282.625 | 4888914.430 |  |
| III27 | 6524154.417 | 4888798.195 |  |

Ukupna površina treće zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 iznosi P=0.32 km², dok je obim ovoga područja O=3.84 km.

Situacioni položaj treće  zaštitne zone izvorišta Saški 1,2 prikazan je na karti razmjere R=1:10000, R=1:5000 (grafički prilog br.10).

Treća zaštitna zona izvorišta Saški 1,2 predstavlja zonu sa umjerenim zabranama i ograničenjima.

Unutar treće zone izvorišta Saški 1,2 nema potencijalnih zagađivača izvorišta.

Treću zaštitnu zonu izvorišta Saški 1,2 potrebno je označiti propisno tablama.

Treća zaštitna zona izvorišta Saški 1,2 obuhvata sljedeće parcele:

K.O. Dragovići, općina Vareš

dio k.č.br.1498, dio k.č.br.2117, dio k.č.br.1813, k.č.br.1814, k.č.br.1815, dio k.č.br.1816, k.č.br.1817, dio k.č.br.1818, dio k.č.br.1819, dio k.č.br.1828, dio k.č.br.1824, dio k.č.br.1826, dio k.č.br.1828, dio k.č.br.1829, dio k.č.br.1832/2, dio k.č.br.1805, dio k.č.br.1806, dio k.č.br.1808, dio k.č.br.1809, k.č.br.1810, k.č.br.1811, k.č.br.1821, k.č.br.1822, k.č.br.1823, k.č.br.1812

K.O. Planinica, općina Vareš

k.č.br.1423/2, dio k.č.br.1424, dio k.č.br.1423/1, dio k.č.br.1413/1, dio k.č.br.1422, dio k.č.br.1421, dio k.č.br.1420, dio k.č.br.1504, dio k.č.br.1452, dio k.č.br.1503, dio k.č.br.1502, dio k.č.br.1501, dio k.č.br.1513, dio k.č.br.1531, dio k.č.br.1529, dio k.č.br.1532, dio k.č.br.1533, dio k.č.br.1534

ČETVRTA ZAŠTITNA ZONA

- Izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2

Područje ćetvrte zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 obuhvata prostor od vanjske granice treće zaštitne zone do vanjske granice četvrte zaštitne zone (u skladu sa članom 7. stav 10. Pravilnika).

Unutrašnja granica četvrte zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 je definisana vanjskom granicom treće zaštitne zone.

Vanjska granica četvrte zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 definisana je sljedećim prelomnim tačkama:

| IZVORIŠTE "JARČIĆI 1, 2, 3" I "SAŠKI 1, 2" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IV ZONA ZAŠTITE |  |  |  |
| Tačka | X | Y |  |
| IV1 | 6522906.270 | 4889740.809 |  |
| IV2 | 6522990.284 | 4889452.650 |  |
| IV3 | 6523069.890 | 4889246.143 |  |
| IV4 | 6523154.400 | 4889026.916 |  |
| IV5 | 6524466.493 | 4889045.663 |  |
| IV6 | 6524622.540 | 4889063.116 |  |
| IV7 | 6524725.224 | 4889124.794 |  |
| IV8 | 6524854.578 | 4889277.601 |  |
| IV9 | 6524962.692 | 4889339.618 |  |
| IV10 | 6525111.312 | 4889658.707 |  |
| IV11 | 6525125.371 | 4890068.103 |  |
| IV12 | 6525077.170 | 4890310.931 |  |
| IV13 | 6524969.538 | 4890610.690 |  |
| IV14 | 6524913.960 | 4890907.164 |  |
| IV15 | 6524796.303 | 4890934.003 |  |
| IV16 | 6524769.956 | 4890966.188 |  |
| IV17 | 6524689.156 | 4891006.761 |  |
| IV18 | 6524633.728 | 4890984.524 |  |
| IV19 | 6524581.885 | 4891003.882 |  |
| IV20 | 6524472.968 | 4891016.322 |  |
| IV21 | 6524388.324 | 4891065.464 |  |
| IV22 | 6524267.582 | 4891053.023 |  |
| IV23 | 6524163.021 | 4891090.345 |  |
| IV24 | 6524009.292 | 4891194.848 |  |
| IV25 | 6523848.446 | 4891263.572 |  |
| IV26 | 6523748.030 | 4891268.233 |  |
| IV27 | 6523666.857 | 4891234.850 |  |
| IV28 | 6523513.567 | 4891269.133 |  |

Ukupna površina četvrte zaštitne zone izvorišta Jarčića 1,2,3 i Saški 1,2 iznosi P=2.83 km², dok je obim ovoga područja O=8.83 km.

Situacioni položaj četvrte  zaštitne zone izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 prikazan je na karti razmjere R=1: 10000, R=1:5000 (grafički prilog br.10).

Četvrta zaštitna zona izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 predstavlja zonu sa preventivnim zabranama i ograničenjima.

Unutar četvrte zone izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2 ima potencijalnih zagađivača izvorišta.

Četvrtu zaštitnu zonu izvorišta Jarčići 1,2,3 i Saški 1,2  potrebno je označiti propisno tablama.

Četvrta zaštitna zona izvorišta Jarčići 1,2,3 i saški 1,2 obuhvata sljedeće parcele:

K.O. Dragovići, općina Vareš

dio k.č.br.1498, dio k.č.br.1662/1,dio k.č.br.1663, k.č.br.1662/3, k.č.br.1662/2, k.č.br.1661, k.č.br.1660/2, k.č.br.1660/1, dio k.č.br.1489/2, k.č.br.1659, k.č.br.1697, k.č.br.1698,dio k.č.br.1809, dio k.č.br.1808, dio k.č.br.1806, dio k.č.br.1805, dio k.č.br.1804, dio k.č.br.1803, dio k.č.br.1802, dio k.č.br.1764, dio k.č.br.1762, k.č.br.1763, k.č.br.1761, dio k.č.br.1756, k.č.br.1757, dio k.č.br.1760, k.č.br.1759, dio k.č.br.1742, dio k.č.br.1738, dio k.č.br.1737, dio k.č.br.1732, dio k.č.br.1734, k.č.br.1735, k.č.br.1736, dio k.č.br.1748/1, k.č.br.1745, k.č.br.1748/2, k.č.br.1747, k.č.br.1744, k.č.br.1743, k.č.br.1755, k.č.br.1754, k.č.br.1750, k.č.br.1751, k.č.br.1753, k.č.br.1752

K.O. Planinica, općina Vareš

dio k.č.br.1401/5, dio k.č.br.1401/6, dio k.č.br.1401/1, k.č.br.1401/9, k.č.br.1401/8, dio k.č.br.1401/7, dio 1413/1, dio k.č.br.1401/10, k.č.br.1401/11, dio k.č.br.1401/12, k.č.br.1415, k.č.br.1416, k.č.br.1417, k.č.br.1418, dio k.č.br.1503, k.č.br.1452, k.č.br.1453, dio k.č.br.1505/1, dio k.č.br.1465, k.č.br.1455, k.č.br.1456, k.č.br.1454, dio k.č.br.1464, dio k.č.br.1457, dio k.č.br.1458, dio k.č.br.1438, k.č.br.1436, k.č.br.1437, dio k.č.br.1434

## Identifikacija zaštitnih mjera po pojedinim zaštitnim zonama

Mjere sanitarne zaštite u I zaštitnoj zoni utvrđuju se u skladu sa uslovima Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće.

U ovoj zaštitnoj zoni uspostavlja se najstrožiji režim zaštite, pri čemu se ne dozvoljavaju nikakve aktivnosti koje nisu u vezi sa radom vodoprivrednih objekata za vodosnabdijevanje. Zbog toga se na području I zaštitne zone izvorišta i vodozahvatnih objekata mogu nalaziti samo objekti i oprema koji su neophodni za rad.

U I zaštitnoj zoni dopuštena je, uz standardne mjere zaštite:

- Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno   funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja;

- Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;

Rad vodoprivrednih i ostalih objekata na izvorištima, kao i njima pripadajuće opreme, mora se obavljati uz primjenu propisanih mjera zaštite, kako ne bi došlo do ugrožavanja vodozahvatnih objekata tokom rada u normalnim i vanrednim situacijama.

- U skladu sa uslovima iz Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće, na području II zaštitne zone izvorišta  zabranjuje se u potpunosti, kada je u pitanju Urbanizacija i građevinski radovi:

- Izgradnja novih urbanih naselja;

- Proširenje postojećih urbanih naselj;

- Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame);

- Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla;

Kada su u pitanju građevinski iskopi na području II zaštitne zone zabranjuju  se u potpunosti sljedeće aktivnosti:

- Iskopi u vodonosnom sloju;

- Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;

- Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva;

- Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu;

Dopuštene aktivnosti na području II zaštitne zone uz standardne i dodatne mjere zaštite kada je u pitanju Urbanizacija i građevinski radovi su:

- Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;

Kada su u pitanju Izgradnja i rad specijalnih objekata na području II zaštitne zone /Tranformatorske stanice i manevarski vojni poligoni/ zabranjuju  se u potpunosti ove aktivnosti.

Takođe se zabranjuje izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih grobalja.

Kada su u pitanju Komunalne aktivnosti na području II zaštitne zone zabranjeno je:

- Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;

- Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada;

- Izgradnja i rad sanitarnih deponija ;

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;

Na području II zaštitne zone od industrijskih aktivnosti zabranjene su:

- Podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;

- Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;

- Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari;

Na području II zaštitne zone  zabranjeni su:

- Industrijski pogoni opasni po kvalitet vode /rafinerije, pogoni: metalne industrije, hemijske industrije, gumarske industrije, industrije papira i celuloze, kožarske industrije i prehrambene industrije;

- Gasne, termo i nuklearne elektrane;

- Industrijska skladišta i deponije (industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vode, radioaktivnih tvari i otpada, šljake i pepela, industrijskog otpada opasnog za kvalitet vode);

- Prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih voda (izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih  sistema, izgradnja i rad postrojenja za tretman otpadnih voda i ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda);

U II zaštitnoj zoni, od industrijskih aktivnosti, dopušteno je uz standardne mjere zaštite deponiranje industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode.

Kada su u pitanju  transport i saobraćaj popis aktivnosti i nivo ograničenja  u II zaštitnoj zoni je sljedeći:

- Saobračaj- aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:

  - Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;

  - Izgradnja depoa za teška vozila;

  - Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;

  - Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala;

  - Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;

  - Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode;

  - Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;

Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela, itd) u II zaštitnoj zoni dopuštena je uz standardne plus dodatne mjere zaštite.

- Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata koje se zabranjuju u potpunosti su:

  - Nadzemni ili podzemni spremnici;

  - Pretakališta;

  - Benzinske stanice uz prometnice;

Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstva u II  zaštitnoj zoni dopuštena je uz standardne plus dodatne mjere zaštite.

Od aktivnosti vezanih  za stočarstvo, poljoprivredu i šumarstvo popis i nivo ograničenja  u II zaštitnoj zoni je sljedeći:

- Stočarstvo - aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:

  - Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;

  - Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;

  - Intenzivna ispaša stoke;

  - Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;

Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava u II  zaštitnoj zoni dopuštene su uz standardne plus dodatne mjere zaštite.

- Poljoprivreda - aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:

  - Skladištenje đubriva i pesticida;

  - Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;

  - Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama;

Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida, te prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava dopušteni u  su uz standardne mjere zaštite u II  zaštitnoj zoni.

Kada je u pitanju šumarstvo zabranjena je nekontrolisana sječa i krčenje šume, dok je kontrolisana sječa i krčenje  dozvoljeno uz standardne mjere zaštite.

Od aktivnosti vezanih  turizam i rekreaciju dopuštene su sljedeće aktivnosti uz standardne plus dodatne mjere zaštite:

- Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;

- Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja ljudi u prirodi;

- Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;

Rekreacioni i sportski ribolov  u  II  zaštitnoj zoni dopušten je uz standardne mjere zaštite.

Na području III zaštitne zone kada su u pitanju elektrane zabranjen je rad nuklearnih elektrana, dok termoelektrane i gasne elektrane mogu raditi uz standardne i dodatne mjere zaštite.

Na području III zaštitne zone zabranjeno je:

- Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu;

- Skladištenje i deponovanje radio-aktivnih tvari i otpada;

- Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu;

Uz standardne i dodatne mjere zaštite na području III zaštitne zone dozvoljeno je Skladištenje i deponovanje šljake i pepela i deponovanje industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu uz standardne mjere zaštite.

Kada je u pitanju prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih voda na području III zaštitne zone zabranjeno je ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda, dok je izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih  sistema  i postrojenja za tretman otpadnih voda dozvoljena uz standardne i dodatne mjere zaštite.

Kada su u pitanju  transport i saobraćaj popis aktivnosti i nivo ograničenja  u III  zaštitnoj zoni je sljedeći:

- Saobračaj- aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:

  - Izgradnja depoa za teška vozila

  - Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju

  - Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode

  - Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela, itd.);

  - Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;

  - Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;

  - Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala;

  - Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija, u III zaštitnoj zoni dopušteni su uz standardne plus dodatne mjere zaštite;

- Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata koje se zabranjuju u potpunosti su:

- Nadzemni ili podzemni spremnici;

- Pretakališta;

Benzinske stanice uz prometnice  i skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstva u III  zaštitnoj zoni dopuštena je uz standardne plus dodatne mjere zaštite.

Od aktivnosti vezanih  za stočarstvo, poljoprivredu i šumarstvo popis i nivo ograničenja  u III zaštitnoj zoni je sljedeći:

- Stočarstvo - aktivnosti koje su dopuštene uz standardne plus dodatne mjere zaštite:

- Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;

- Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava;

- Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;

- Intenzivna ispaša stoke;

- Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;

- Poljoprivreda - aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:

  - Skladištenje đubriva i pesticida;

  - Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;

  - Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama;

Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida, te prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava dopušteni u  su uz standardne mjere zaštite u III  zaštitnoj zoni.

Kada je u pitanju šumarstvo zabranjena je nekontrolisana sječa i krčenje šume, dok je kontrolisana sječa i krčenje  dozvoljeno uz standardne mjere zaštite.

Od aktivnosti vezanih  turizam i rekreaciju dopuštene su sljedeće aktivnosti uz standardne plus dodatne mjere zaštite:

- Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;

- Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja ljudi u prirodi;

- Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;

- Izgradnja i rad igrališta za golf;

- Izgradnja i rad skijališta;

Rekreacioni i sportski ribolov  u  III  zaštitnoj zoni dopušten je uz standardne mjere zaštite.

U granicama IV zaštitne zone se zabranjuju slijedeće aktivnosti:

- Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;

- Skladištenje i deponovanje radioaktivnih tvari i otpada;

- Ispuštanje ili akumuliranje neprećišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda;

- Nekontrolisana sječa i krčenje šume;

U granicama IV zaštitne zone se dopuštaju uz standardne i dodatne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

- Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla;

- Iskopi u vodonosnom sloju;

- Vađenje materijala iz vodotoka;

- Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;

- Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnadbjevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva;

- Manevarski vojni poligoni;

- Transformatorske stanice;

- Izgradnja i rad sanitarnih deponija;

- Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;

- Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;

- Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;

- Pogoni metalne  industrije;

- Pogoni gumarske industrije;

- Pogoni industrije papira i celuloze;

- Pogoni kožarske industrije;

- Pogoni prehrambene industrije;

- Rafinerije;

- Pogoni hemijske industrije;

- Nuklearne elektrane;

- Gasne elektrane;

- Termo elektrane;

- Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu;

- Deponije  industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu;

- Izgradnja depoa za teška vozila;

- Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;

- Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;

- Izgradnja željezničkih pruga, ranžiranih stanica i terminala;

- Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;

- Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina  opasnih za kvalitet vode;

- Nadzemni ili podzemni spremnici;

- Pretakališta;

- Benzinske stanice uz prometnicu;

- Skladištenje đubriva i pesticida;

- Poljoprivredna proizvodnja praćena intezivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;

- Navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama;

U granicama IV zaštitne zone se dopuštaju uz standardne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

- Izgradnja novih urbanih naselja;

- Proširenje postojećih urbanih naselja;

- Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame) ;

- Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;

- Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja;

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;

- Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu;

- Skladištenje i deponovanje šljake i pepela;

- Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema

- Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda;

- Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;

- Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela itd.) ;

- Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za polkjoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava;

- Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;

- Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;

- Intezivna ispaša stoke;

- Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava;

- Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;

- Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;

- Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;

- Kontrolisana sječa i krčenje šume;

- Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;

- Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja u prirodi;

- Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;

- Izgradnja i rad skijališta;

- Izgradnja i rad igrališta za golf ;

- Korištenje lovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem;

- Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting, itd.) ;

- Rekreacioni i sportski ribolov;

Na području četvrte zaštitne zone zadržavaju se svi postojeći stambeni, vikend i drugi objekti i dozvoljava njihova rekonstrukcija u slučaju dotrajalosti ili oštećenja. Svi objekti unutar četvrte zaštitne zone moraju na odgovarajući imati riješeno prikupljanje i odvodnju otpadnih voda izgradnjom nepropusnih septičkih jama koje se trebaju blagovremeno prazniti.

Član 4.

(Obaveza pridržavanja odredbi)

(1) Operator vodovodnog sistema i druga pravna, fizička lica dužni su pridržavati se odredaba ove Odluke i primjenjivati ovom Odlukom propisane mjere za zaštitu izvorišta Jarčići-Saški i pripadajuće vodovodne infrastrukture u zonama zaštite.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Vareš

PREDSJEDAVAJUĆA   OPĆINSKOG  VIJEĆA

_________________________________

Mahira  Brkić

Odluka je objavljena na oglasnoj tabli Općine Vareš dana 01.02.2022 godine

OPĆINSKI  NAČELNIK

_________________________

Zdravko  Marošević

# 7. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA „ JARČIĆI-SAŠKI“

7. OBRAZLOŽENJE PREDNACRTA ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA „JARČIĆI-SAŠKI“

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 68. stav 1. i 2. Zakona o vodama (Službene novine Federacije BiH, broj 70/06) i članu 31. stav 1. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 08/07),  kojima je propisano da odluku o zaštiti izvorišta i zaštitne mjere, čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području općine, donosi Općinsko vijeće. Obzirom da se zaštitna zona izvorišta Jarčići-Saški  nalazi na teritoriji općine Vareš, odluku o zaštiti izvorišta donosi općinsko vijeće Vareš.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Članom 66. stav (1) federalnog Zakona o utvrđeno da područje na kojem se nalazi  izvorište vode koja se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja koji mogu imati nepovoljne efekte na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta. Dalje je stavom (2) istog člana utvrđeno da se na području izvorišta provodi zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite, čija veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uslovi određuju prema propisu o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite zaštitnih imjera iz stava 1. ovog člana.

Važeći zakonski propis o utvrđivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera je Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva - u daljem tekstu Pravilnik ("Službene novine Federacije BiH", br.88/12), kojim su propisani uslovi za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva.

Zaštita izvorišta „Jarčići-Saški“ vrši se uspostavljanjem i održavanjem zone sanitarne zaštite prema lokalnim uslovima i istražnim radovima izvršenim prema Elaboratu "Sanitarno zaštitne zone vodovoda Jarčića-Saški“ čiji je obrađivač IBIS d.o.o. Zavidovići,  oktobar 2021. godine, broj 10-IB-EL/21, kao i provođenjem zaštitnih mjera datih u ovom Elaboratu, a prema Odluci koju donosi općinsko vijeće Vareš.

Predlažem Općinskom Vijeću da usvoji Odluku u predloženom tekstu

| DOSTAVLJENO: | OPĆINSKI NAČELNIK |
| --- | --- |
| 1 x Općinsko Vijeće 1 x Arhiva |  |
|  | Zdravko Marošević |